附件1：医院康明斯柴油发电机组维保服务报价表（需更换的易损件包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价(元) | 品牌 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤芯 | AF872 | 只 | 4 |  |  | 原厂 |  |
| 2 | 机油滤芯 | LF3325 | 只 | 10 |  |  | 原厂 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | FF202 | 只 | 4 |  |  | 原厂 |  |
| 4 | 油水分离滤芯 |  | 项 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 5 | 旁通滤芯 | LF777 | 个 | 4 |  |  | 原厂 |  |
| 6 | 水滤器 | WF2075 | 项 | 4 |  |  | 标配 |  |
| 7 | 机油 | 2台机组 | 项 | 1 |  |  | 长城 |  |
| 8 | 防冻液 | 2台机组 | 项 | 1 |  |  | 长城 |  |
| 总价大写： 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价含税、运、拆、装等所有费用，投标商必须作出响应情况说明：响应/不满足。

投标人签章：

- 附件2 ： 灵璧县人民医院柴油发电机组维保服务内容（包括但不限于）

| 维护保养工作内容记录单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称： | 柴油机型号： | 出厂日期： |
| 检修项目 | 检查结果(正常打✔，其他情况备注明细) |  |
| 投标人负责(含人工和易损件配件的更换) |  |  |
| 燃油系统 |  |  |
| 检查燃油管路是否渗漏 |  |  |
| 检查燃油管路是否通畅 |  |  |
| 检查燃油量 |  |  |
| 更换燃油滤清器(每年更换一次) |  |  |
| 检查燃油管及接头 |  |  |
| 检查输油泵 |  |  |
| 检查燃油泵 |  |  |
| 排气系统 |  |  |
| 检查排气管是否漏气 |  |  |
| 检查连接状况，波纹管工况 |  |  |
| 检查排气阻力 |  |  |
| 检查排气岐管各螺栓的力矩 |  |  |
| 检查增压器的工作情况 |  |  |
| 电气系统 |  |  |
| 检查蓄电池电解液液面 |  |  |
| 检查电解液比重 |  |  |
| 检查控制系统及各项保护功能是否正常 |  |  |
| 检查直流充电机的皮带及张紧度和充电情况 |  |  |
| 检查机组控制面板各仪表显示是否正常 |  |  |
| 检查发电机的励磁调压电路 |  |  |
| 检查主电缆与机组空开的连接紧固情况 |  |  |
| 冷却系统 |  |  |
| 检查漏水情况 |  |  |
| 检查软连接及接头 |  |  |
| 检查冷却液量 |  |  |
| 更换冷却液(每年更换一次) |  |  |
| 更换水滤清器(每年更换一次) |  |  |
| 检查风扇皮带的磨损情况和张紧程度 |  |  |
| 检查风扇驱动轮和水泵 |  |  |
| 润滑风扇驱动轮和张紧轮 |  |  |
| 润滑系统 |  |  |
| 检查是否漏油 |  |  |
| 检查机油油位 |  |  |
| 更换机油(每年更换一次) |  |  |
| 更换机油滤清器(每年更换一次) |  |  |
| 清洗曲轴箱呼吸器 |  |  |
| 检查增压器的进回油管有无渗漏 |  |  |
| 进气系统 |  |  |
| 检查是否漏气 |  |  |
| 检查空气滤清器的阻力及更换空滤(每年更换一次) |  |  |
| 检查进气管和接头 |  |  |

附件3

承诺函

本单位郑重承诺：

我单位满足资格性审查内容：

1）财务状况良好；

2）依法缴纳税收；

3）依法缴纳社会保障资金；

4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满。

如有弄虚作假，我单位承担一切不利后果。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日